Министерство цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

ордена Трудового Красного Знамени

федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «СиСК»

Задание №1

«Сети фиксированной телефонной связи» ГТС

Вариант 18

Выполнил студент

группы БСС2202

Паркин И.В.

Проверил:

Максимов С.П.

г. Москва 2024

Исходные данные для варианта №18:

| № варианта | Емкость ГТС, млн. номеров | Коды MSAN | Кода АТС |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2.7 | 472, 475 | 621, 623 |

Пункт 2: Записать нумерацию всех ТА проектируемой сети по миллионным группам нумерации.

Нумерация ТА проектируемой сети по миллионным группам нумерации:

Емкость ГТС = 2,7 млн. номеров = 3 млн. номеров

| Нумерация | Количество номеров | Резерв |
| --- | --- | --- |
| 400-00-00 по 489-99-99 | 900.000 | 100.000 |
| 500-00-00 по 589-99-99 | 900.000 | 100.000 |
| 600-00-00 по 689-99-99 | 900.000 | 100.000 |

4 миллионная зона: нумерация с 400-00-00 по 489-99-99

5 миллионная зона: нумерация с 500-00-00 по 589-99-99

6 миллионная зона: нумерация с 600-00-00 по 689-99-99

Пункт 3: На схеме показать допустимую величину потерь сообщений на всех участках сети при связи трех ТА между собой.

Рис 2. Расчет потерь при связи трех ТА между собой

Пункт 4: Выбрать тип городского кабеля, чтобы выполнялось условие Lij α k ≤ 6 дБ.

Считаем протяженность кабеля для своего варианта:

- L1: 0,9 + 0,1*18 = 2,7 (км) (ТА 472-34-33  MSAN 472)

- L2: 3,8 + 0,1*8 = 4.6 (км) (ТА 621-31-21  АТСЭ 621)

- L3: 4,9 + 0,1*8 = 5,7 (км) (ТА 623-11-14  АТСЭ 623)

Проверяем условие LijAk ≤ 6 (дБ):

Для L1 = 2,7 (км):

- L1 *α1 = 2,7 (км) * 1,54 (дБ/км)  = 4,158 <= 6 (дБ)

Для L2 = 4,6 (км):

- L2 * α2= 4,6 (км) * 1,54 (дБ/км) = 7,084 > 6 (дБ)

- L2 * α3= 4,6 (км) * 1,23 (дБ/км) = 5,658 < 6 (дБ)

Для L3 = 5,7 (км):

- L3 * α1= 5,7 (км) * 1,54 (дБ/км) = 8,778 > 6 (дБ)

- L3 * α2= 5,7 (км) * 1,23 (дБ/км) = 7,011 > 6 (дБ)

- L3 * α3= 5,7 (км) * 0,72 (дБ/км) = 4,104 < 6 (дБ)

Вывод из пункта 4:

- Для длины L1 =2,7 (км) мы берем кабель типа ТПП dж= 4 (мм)

- Для длины L2 =4,6 (км) мы берем кабель типа ТПП dж= 0,5 (мм)

- Для длины L3 =5,7 (км) мы берем кабель типа ТПП dж= 0,7 (мм)

Контрольный вопрос:

Вопрос - Назовите максимальную емкость ГТС с семизначной нумерацией.

Ответ – Максимальная ёмкость ГТС с семизначной нумерацией составляет 8000000 абонентов.

ГТС (Городская Телефонная Сеть): Система, обеспечивающая телефонную связь в пределах города. Ёмкость ГТС: Количество телефонных номеров, которые могут быть использованы в данной сети. Максимальная ёмкость ГТС с семизначной нумерацией составляла 8 миллионов номеров, это число получалось следующим образом:

Первая цифра не может быть равной 0 и 8 (цифра 8 используется для выхода на АМТС (Автоматическая междугородная телефонная станция), а цифра 0 используется для экстренных служб (01 - пожарная помощь, 02 - милиция, 03 - скорая медицинская помощь, 04 - аварийная служба газовой сети) и информационно-справочных служб).

Остальные цифры: могут быть любыми.